|  |  | - 300026, г.Тула., ул.Рязанская 22, оф.60, - тел./факс: (4872) 234-236, (499) 705-74-80 - Электронная почта: sales@razumlab.ru - http://razumlab.ru |
| --- | --- | --- |

Светильники стационарные общего назначения

серий СВП-11

- Техническое  описание

- и  инструкция  по  эксплуатации

- НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодные светильники серии СВП-11 предназначены для освещения промышленных, вспомогательных, специальных и других помещений. Могут эксплуатироваться в жестких условиях окружающей среды.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗНОВИДНОСТИ

Серия

Тип

Световой

поток

Цветность

СВП-11-3500Лм-4500К

Корпус

Управление

Серия – СВП  – светодиодные светильники производства группы компаний Лаборатория Интеллект;

Тип - значение: Корпус  - поликарбонатная труба диаметром 30 мм.

- Управление:	 1 - неуправляемый.
 	 2 - внешнее управление (ШИМ-сигнал  0…100%).

Световой поток:  световой поток светильника (см.таблицу).

Цветность*:   3200К – теплый белый

4500К – нейтральный белый

6500К – холодный белый

450нм – синий

595нм – зеленый

650нм – красный

*возможны варианты и комбинации, необходимые заказчику.

| - Напряжение питания: | - 170В...250В |
| --- | --- |
| - Частота питающей сети: | - переменное 50Гц |
| - Коэффициент мощности, не менее: | - 0.95 |
| - Мощность: | - 4...25 Вт |
| - Режим работы: | - круглосуточный |
| - Степень защиты: | - IP67 |
| - Диапазон рабочих температур окружающей среды: | - -35...+45 0С |

| Световой поток | Мощность | Масса, не более | Габаритные размеры, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1750 Лм | 12 Вт | 250 г | 590 х 55 х 40 мм |
| 3500 Лм | 25 Вт | 350 г | 950 х 55 х 40 мм |

2. Яркостные характеристики для цветности 4000К.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Неуправляемый (СВП-11-ххххЛм-ххххК)

Монтаж осуществляется специально обученным персоналом. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Для оптимального использования функции управления рекомендуется применять регулятор освещения «Светотехник» производства группы компаний Лаборатория Интеллект. Возможно применение регуляторов освещения иных производителей, выдающих широтно-импульсный модулированный (pulse-width modulation) сигнал в диапазоне от 0 до 10 Вольт, при использовании блоков согласования БС-300 производства группы компаний Лаборатории Интеллект

- КРЕПЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ

| Горизонтальное исполнение: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на S крюках (4мм), на проволоке; | на карабине пожарном, на проволоке; |  | на S крюках (4мм), на кронштейне; |
| Вертикальное исполнение: |  |  |  |
| на S крюках (4мм), на проволоке; | на карабине пожарном, на проволоке; | на S крюках (4мм), на кронштейне; |  |

Выбор угла освещения производится поворотом трубы в светильнике

| Свечение вниз - 0° | Свечение вбок - 45° | Свечение вбок - 90° |
| --- | --- | --- |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

- Комплектность поставки:

- светильник  – 1 шт.;

- упаковка  – 1 шт. на партию светильников;

- паспорт – 1 шт. на партию светильников;

- ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Транспортирование должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя, любым видом наземного (в закрытых негерметизированных отсеках), речного, морского, воздушного (в закрытых герметизированных отсеках) транспорта, без ограничения расстояния и скорости, допустимых для данного вида транспорта.

- Хранение должно осуществляться в таре предприятия-изготовителя в помещениях при температуре окружающего воздуха от -45°С до +50°С. Относительная влажность воздуха до 80%.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи прибора. Производитель оставляет за собой право вносить в изделия схемные и конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению параметров устройств.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник соответствует ТУ3461-004-86787216-2011

и  признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска __________________      № партии _____________________

Отметка о приёмке :

_______________________________________

Дата продажи:  «___» _________________  201_ г.