|  |  | - 300026, г.Тула., ул.Рязанская 22, оф.60, - тел./факс: (4872) 234-236, (499) 705-74-80 - Электронная почта: sales@razumlab.ru - http://razumlab.ru |
| --- | --- | --- |

Светильники светодиодные управляемые

серии СВП-32

- Техническое  описание

- и  инструкция  по  эксплуатации

- НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодные управляемые светильники серии СВП-32 предназначены для освещения промышленных, вспомогательных, специальных и других помещений. Могут эксплуатироваться в жестких условиях окружающей среды.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗНОВИДНОСТИ

| - Напряжение питания: | - 170В...250В |
| --- | --- |
| - Частота питающей сети: | - переменное 50Гц |
| - COS ф, не менее: | - 0.75 |
| - Управляющий сигнал (гальванически развязан): | - 0…10В |
| - Вытекающий ток по входу управления: | - 0.5 мА |
| - Глубина регулировки: | - 1:40 |
| - Мощность светильника: | - 8...30 Вт |
| - Режим работы: | - круглосуточный |
| - Степень защиты: | - IP67 |
| - Диапазон рабочих температур окружающей среды: | - -35...+45 0С |

Расшифровка наименования :

Серия

Тип

Световой

поток

Цветность

СВП-32-2900Лм-3200К

Серия – СВП  – светодиодные светильники производства группы компаний Лаборатория Интеллект;

Тип – светильник с питанием 220VAC, с корпусом из поликарбонатной трубы диаметром 30 мм, с внешним управлением  аналоговым сигналом  0…10 В.

Световой поток:  световой поток светильника (см.таблицу).

Цветность*:   3200К – теплый белый

4500К – нейтральный белый

6500К – холодный белый

Таблица  :

| Световой поток | Мощность | Масса, не более | Габаритные размеры, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 950 лм | 9 Вт | 160 г | 506 х 55 х 40 мм |
| 1900 лм | 16 Вт | 310 г | 1006 х 55 х 40 мм |
| 2900 лм | 25 Вт | 450 г | 1506 х 55 х 40 мм |
| 3500 лм | 32 Вт | 450 г | 1506 х 55 х 40 мм |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА (4500К).

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Монтаж осуществляется специально обученным персоналом. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Для оптимального использования функции управления рекомендуется применять регулятор освещения «Светотехник» производства группы компаний Лаборатория Интеллект. Возможно применение регуляторов освещения иных производителей, выдающих широтно-импульсный модулированный (pulse-width modulation) сигнал в диапазоне от 0 до 10 Вольт, при использовании блоков согласования БС-303 производства группы компаний Лаборатории Интеллект

- КРЕПЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ

| Горизонтальное исполнение: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на S крюках (4мм), на проволоке; | на карабине пожарном, на проволоке; |  | на S крюках (4мм), на кронштейне; |
| Вертикальное исполнение: |  |  |  |
| на S крюках (4мм), на проволоке; | на карабине пожарном, на проволоке; | на S крюках (4мм), на кронштейне; |  |

Выбор угла освещения производится поворотом трубы в светильнике

| Свечение вниз - 0° | Свечение вбок - 45° | Свечение вбок - 90° |
| --- | --- | --- |

Так же крепление светильника может осуществляться на стандартные клипсы для гофротруб под электрическую проводку диаметром 32 мм., крепящимся к стенам или потолку, по 2 шт. на светильник.

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

- Комплектность поставки:

- светильник  – 1 шт.;

- упаковка  – 1 шт. на партию светильников;

- паспорт – 1 шт. на партию светильников;

- ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Транспортирование должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя, любым видом наземного (в закрытых негерметизированных отсеках), речного, морского, воздушного (в закрытых герметизированных отсеках) транспорта, без ограничения расстояния и скорости, допустимых для данного вида транспорта.

- Хранение должно осуществляться в таре предприятия-изготовителя в помещениях при температуре окружающего воздуха от -45°С до +50°С. Относительная влажность воздуха до 80%.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи прибора. Производитель оставляет за собой право вносить в изделия схемные и конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению параметров устройств.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник соответствует ТУ3461-004-86787216-2011

и  признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска __________________      № партии _____________________

Отметка о приёмке :

_______________________________________

Дата продажи:  «___» _________________  201_ г.